实验五 简支梁自振特性识别

一. 实验目的

利用敲击输入或者衰减振动的时程记录计算简支梁的自振周期（频率）和简支梁的阻尼比。

二.实验内容（研究性实验）

固有频率和阻尼比等参数是结构的固有特性参数，是模态分析的基础。本实验通过实验数据的处理和分析，计算简支梁的固有频率和阻尼比。将结构物在静止状态下进行人为激振（或者环境激励），通过测量激振力与振动响应，找出激励点与各测点之间的传递函数，识别出结构的模态参数。

三.应配备的主要仪器设备名称和台件数

| 序号 | 仪器设备名称 | 每组应配台件数 | 现有台数 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动传感器 | 1 |  |  |
| 2 | 数据采集分析系统 | 1 |  |  |
| 3 | 力锤 | 1 |  |  |
| 4 | 电荷放大器 | 1 |  |  |
| 5 | 接线盒 | 1 |  |  |
| 6 | 数据线 | 1套 |  |  |
| 7 | 振动与控制教学实验系统 | 1 |  |  |

四.实验步骤

1. 确定分析的方法：多输入单输出方法或者单输入多输出方法；

2. 测点的选取、传感器的布设。确定拾振点的位置，然后再确定敲击点的数目、方向和每一个敲击点的位置；

3. 仪器连接；

4. 数据采集与记录；

5. 振动时程（位移、速度、加速度）回放、信号分析,判别是否重复记录；

6. 传递函数分析、自振频率计算、阻尼比计算。

五.数据处理

1. 传递函数分析；

2. 自振频率计算；

3. 阻尼比计算。