四、流体沿程阻力系数测定实验

1、实验项目名称：流体沿程阻力系数测定实验。

2、实验目的与要求： ①测定在稳定均匀流时的沿程水头损失，并分析其规律。

②了解管道中沿程阻力系数的基本测定方法。

③不同管径的变化规律。

3、实验内容：测定水平管道的压差和流速，计算出其沿程阻力系数

4、应配备的主要仪器设备名称和台件数

| 序号 | 仪器设备名称 | 每组应配台件数 | 现有台数 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流体阻力综合实验台 | 3 | 3 | 无 |

5、实验步骤： ①校平管道，保证各管道接口处不泄漏。

②选择好要测试的管道，除开启进回水阀外，其它阀门尽量关闭，以免测试不准。

6、数据记录与处理：λ=2gdhfLV2。