实验二  静态电阻应变仪操作试验

一、试验目的

1．  熟悉静态电阻应变仪的操作规程。

2．  掌握静态电阻应变仪单点测量的基本原理。

3．  学会电阻应变片作半桥、全桥测量的接线方法。

二、试验设备及仪表：

1．  YJB-1A型静态电阻应变仪。

2．  等强度梁。

3．  接线桥盒及120欧姆标准电阻。

三、试验原理：

课堂上我们已经介绍了ΔUBD=kμ4(ε1−ε2+ε3−ε4)这一应变测量公式，ΔUBD表示四个电阻应变片的测量应变值的代数和，而由静态电阻应变仪上我们直接可以读出

的数值为电阻应变的变化值Δε，它与各桥臂应变片的应变值ε有下列的关系：

Δε=ε1−ε2+ε3−ε4

式中：ε1,ε2,ε3,ε4分别为个桥臂上应变片的应变值。

下面我们来分别叙述几种接桥方法与测量：

1．半桥接线与测量：

(1)单补：    ．

如果应变片R1接静态电阻应变仪朋接线柱，温度补偿片R2接静态电阻应变仪BC

接线柱，则构成外半桥(如图l所示)。另内半桥由应变仪内部两个无感绕线电阻构成。

应变仪读数：Δε仪=ε1

在梁同一截面拉区和压区分别贴应变片R1和R2，接于AB和BC接线柱，构成外

半桥(如图2所示)。两电阻应变片既是测量片又相互补偿，应变仪读数：

Δε仪=ε1−ε2=2ε1

2．全桥接线与测量：

(1)单补：

如果梁上同一截面的压区贴片R1，R3，接于AB和CD接线柱，温度补偿片R2，R4接于

DC，DA接线柱，构成全桥(如图3所示)，应变仪读数值：

Δε仪=ε1+ε3=2ε1

(2)互补：

若粱上同一截面的压区应变片R1，R3，仍接于AB和CD接线柱，而拉区贴应变片R2，R4

接于BC和DA接线柱组成全桥，(如图4所示)。应变仪读数值：

Δε=ε1−ε2+ε3−ε4=4ε1

四、试验步骤：

1、按上述接桥方法分别接通桥路。

2、将静态电阻应变仪预调平衡。

3、试验前，先作1～3级预加荷载试验，每级2牛顿。(通过预加载试验检查仪器

和装置，并在正式试验前注意解决所发现的问题)。

4、正式试验，每级2牛顿，遂级记取读数，共5级，重复三次，数据填入表1、

表’2。

(这里给出等强度梁的有关材料参数：E=7.2X104N／mm2，LXBXh=260X30X4.0mm

L一荷重支点至梁支撑的距离，B一支撑处的宽度，h一梁高度)

理论值的计算公式：ε=6PXh2⋅bx⋅E

其中：

x一加载点值应变片中心的距离

bx一贴片接面的宽度

h一梁的高度

五、试验报告：

1．按试验要求整理出各种测量数据，电阻应变仪分别按半桥和全桥接线测量，并分析和比较试验结果。

2．讨论不同桥路接法的优缺点。

3．对理论值和试验值进行分析比较。