实验二   测振传感器与数据采集分析系统认知与使用演示

一. 实验目的

1. 掌握传感器的基本知识和基本参数；

2．了解数据采集系统构成及使用方法，了解信号放大器的使用方法；

3．掌握传感器布点选取原则、传感器与数据采集分析系统的连接；

4．振动信号测量、记录演示。

二.实验内容（演示性实验）

1. 传感器布设与调整；

2. 传感器、放大器、数据采集分析系统的连接；

3. 动力加载；

4. 数据采集与记录；

5. 振动时程（位移、速度、加速度）回放、信号分析与处理。

三.应配备的主要仪器设备名称和台件数

| 序号 | 仪器设备名称 | 每组应配台件数 | 现有台数 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动传感器 | 5 |  |  |
| 2 | 数据采集分析系统 | 1 |  |  |
| 3 | 放大器 | 1 |  |  |
| 4 | 接线盒 | 1 |  |  |
| 5 | 数据线 | 1套 |  |  |
| 6 | 钢梁 | 1 |  |  |

四.实验步骤

1.依据布点方案，在钢梁上布设振动传感器；

2.数据线连接：传感器、放大器、接线盒和数据采集分析系统的连接；

3.实时检查各个传感器的工作情况，发现异常应检查对应通道传感器的连线和工作情况；

4.施加动力荷载；

5.数据采集、记录、保存；

6.数据回放，分析演示。

五.数据处理

1.时程记录图形，直观了解动力加载过程与时程记录的关系；

2.频域分析，其他基本振动参数分析：传递函数、功率谱等。